สถานการณ์ถ่านหินนำเข้าปี 2553 และแนวโน้มปี 2554

นายจรินทร์ ชลไพศาล

กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ภาพรวม

ถ่านหินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ เรียงลำดับตาม   ค่าความร้อนจากมากไปหาน้อย สำหรับถ่านหินที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่เป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ ในปัจจุบันถ่านหินถือเป็นแร่ที่สำคัญที่สุดของไทย โดยในปี 2553 ไทยมีผลผลิตถ่านหิน 18.4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 17,663 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าผลผลิตแร่ทั้งหมดของไทย ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถ่านหินมากกว่าผลผลิตถ่านหินในประเทศ ประกอบกับถ่านหินที่ผลิตได้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ซึ่งมีค่าความร้อนต่ำทำให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องการใช้ถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูงและมีมลภาวะต่ำจึงต้องมีการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2553 ประเทศไทยนำเข้าถ่านหินประมาณ 17 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นถ่านหินประเภทซับบิทูมินัสและบิทูมินัส สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อนผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

- ตลาดถ่านหินภายในประเทศ

2.1 ปริมาณสำรอง และการผลิต

ประเทศไทยมีปริมาณสำรองถ่านหินที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserve) ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 1,354 ล้านตัน (BP, 2010) มีสัดส่วน Reserve to production ratio (R/P ratio) ถึง 72 ปี ซึ่งสูงกว่าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งมี R/P ratio เพียง 12 และ 4 ปีตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2553 ประเทศไทยมีเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ที่เปิดดำเนินการจำนวน 9 เหมือง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน และตาก มีการจ้างงานประมาณ 2,000 คน มีผลผลิตถ่านหินประมาณ 18.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,663 ล้านบาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากเหมืองแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จังหวัดลำปาง ซึ่งมีค่าความร้อนตั้งแต่ 1,000 - กว่า 3,000  Kcal/Kg แต่จะถูกนำมาผสมเพื่อให้ได้ค่าความร้อนประมาณ 2,400 Kcal/Kg ก่อนป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีค่าความชื้นประมาณร้อยละ 30 ขี้เถ้าประมาณร้อยละ 22 และกำมะถันประมาณร้อยละ 2.8 (จากการสอบถามผู้ประกอบการ)

ทั้งนี้ ผลผลิตถ่านหินของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2546-2548 และมีแนวโน้มลดลงจากระดับประมาณ 21 ล้านตันในปี 2548 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 18 ล้านตันในปี 2553 (รูปที่ 1)

- รูปที่ 1 ผลผลิตถ่านหินลิกไนต์ของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2553

- ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2.2 การใช้

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปี 2553 ประเทศไทยมีการใช้   ถ่านหินในประเทศทั้งสิ้น 34.9 ล้านตัน แบ่งออกเป็นถ่านหินที่ผลิตได้ภายในประเทศประมาณ 18 ล้านตัน และถ่านหินนำเข้าประมาณ 17 ล้านตัน ถ่านหินส่วนใหญ่ร้อยละ 62.8 ถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เหลือร้อยละ 37.2 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ถ่านหินที่ผลิตได้ภายในประเทศประมาณ 18 ล้านตัน ถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักถึง 16 ล้านตัน หรือร้อยละ 88.9 ในขณะที่ถ่านหินนำเข้าซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม หรือประมาณร้อยละ 65.1 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การใช้ถ่านหินของไทยในปี 2553

|  | ถ่านหินลิกไนต์ |  | ถ่านหินนำเข้า |  | รวมถ่านหิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กระแสไฟฟ้า | อุตสาหกรรม | กระแสไฟฟ้า | อุตสาหกรรม | กระแสไฟฟ้า | อุตสาหกรรม |
| ปริมาณ (ล้านตัน) | 16.0 | 2.0 | 5.9 | 11.0 | 21.9 | 13.0 |
| สัดส่วน (%) | 88.9 | 11.1 | 34.9 | 65.1 | 62.8 | 37.2 |

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

- สถานการณ์ถ่านหินนำเข้าปี 2553

3.1 ตลาดถ่านหินนำเข้าในประเทศ

อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายถ่านหินนำเข้าในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (Oligopoly market) มีผู้ประกอบการทั้งสิ้นประมาณ 20 ราย ทำให้ภาวะการแข่งขันอยู่ในระดับไม่สูงนัก โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

- ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด (SCT) และ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA) ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีเงินลงทุนสูง มีการเข้าร่วมลงทุนกับเหมืองถ่านหินในต่างประเทศ ทำให้มีความมั่นคงด้านแหล่งสำรองถ่านหิน กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดนี้มีไม่มากนักเนื่องจากผู้ใช้มีศักยภาพนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศโดยตรง อีกทั้งผู้ประกอบการบางรายจำหน่ายถ่านหินให้แก่บริษัทในเครือเป็นหลัก เช่น LANNA ขายถ่านหินส่วนใหญ่ให้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ SCT ขายถ่านหินส่วนใหญ่ให้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (จำกัด) เป็นต้น

- ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก เช่น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) บริษัท เอเชียกรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AGE) บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) และบริษัท ไทยแค็ปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCC) เป็นต้น ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการร่วมทุนกับเหมืองถ่านหินในต่างประเทศ จะมีลักษณะการทำธุรกิจแบบซื้อมา-ขายไป (Trading company) ทำให้มีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการส่งมอบและความสม่ำเสมอของคุณภาพถ่านหิน อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของเหมืองถ่านหินและลูกค้าเป็นจุดแข็งในการประกอบธุรกิจ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ซึ่งสภาพตลาดมีการแข่งขันมากกว่ากลุ่มที่ลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

- ผู้ค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งถ่านหินเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในลักษณะครั้งละลำเรือขนาดใหญ่ โดยจะส่งมอบถ่านหินทั้งลำเรือให้กับผู้ซื้อในคราวเดียว ผู้ค้าถ่านหินดังกล่าว ได้แก่ Rio Tinto, Glencore, Noble Energy, Eastern Energy, Phenix Commodity เป็นต้น (BANPU, แบบ 56-1 ปี 2553)

3.2 ปริมาณ ราคา และคุณลักษณะของถ่านหินนำเข้า

ในปี 2553 ประเทศไทยนำเข้าถ่านหินประมาณ 17 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 36,375 ล้านบาท ประเภทของถ่านหินที่ไทยนำเข้ามากที่สุด คือ ถ่านหินซับบิทูมินัส ประมาณ 9.8 ล้านตัน มูลค่า 19,302 ล้านบาท ราคา 1,977 บาทต่อตัน โดยแหล่งนำเข้าหลัก คือ ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 สำหรับถ่านหิน       บิทูมินัสไทยนำเข้าประมาณ 6.6 ล้านตัน มูลค่า 15,548 ล้านบาท ราคาประมาณ 2,349 บาทต่อตัน สำหรับถ่านหินนำเข้าที่มีราคาสูงที่สุด คือ แอนทราไซต์ ซึ่งมีราคาประมาณ 4,187 บาทต่อตัน ซึ่งประเทศไทยนำเข้าประมาณ 3.7 แสนตัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การนำเข้าถ่านหินของไทยในปี 2553

| พิกัดศุลกากร | ประเภทของถ่านหิน | ปริมาณ (ตัน) | มูลค่า (ล้านบาท) | ราคา CIF (บาทต่อตัน) | แหล่งนำเข้า (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2701.11 | แอนทราไซต์ | 367,817 | 1,540 | 4,187 | อินโดนีเซีย (57.1) เวียดนาม (40.8) |
| 2701.12 | บิทูมินัส | 6,619,710 | 15,548 | 2,349 | อินโดนีเซีย (56.6) ออสเตรเลีย (34.6) |
| 2701.19 | ซับบิทูมินัส | 9,761,028 | 19,302 | 1,977 | อินโดนีเซีย (88.1) |

ที่มา: กรมศุลกากร

หมายเหตุ: ปัจจุบันการขนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทยมีค่าขนส่งประมาณ 10-15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน (จากการสอบถามผู้ประกอบการ)

ทั้งนี้ ถ่านหินที่ไทยนำเข้าส่วนใหญ่จะมีค่าความร้อนสูง มีกำมะถันน้อย เมื่อเทียบกับถ่านหินที่ผลิตได้ภายในประเทศ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ตัวอย่างคุณสมบัติถ่านหินของผู้จำหน่ายถ่านหินนำเข้าของไทย

|  | SCT | BANPU |  | AGE | LANNA | UMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Steam Coal | ถ่านหินอินโดนีเซีย | ถ่านหินออสเตรเลีย | บิทูมินัส | บิทูมินัส | ซับบิทูมินัส - บิทูมินัส |
| ค่าความร้อนรวม (AD) (Kcal/Kg) | 5,800 - 6,000 | 5,300 – 6,900 | 6,700 | 5,500 - 6,000 | 5,400 | 5,000-6,000 |
| ความชื้นรวม (%) | 10-26 | 12-19 | 9 | 25 - 30 | 38 | 20 |
| ปริมาณขี้เถ้า (%) | 3-12 | 5-6 | 16 | 5 - 9 | 5 | n.a. |
| คาร์บอนคงที่ (%) | >41 | 37-48 | 50.5 | 39 - 40 | 36-38 | n.a. |
| กำมะถัน (%) | 0.2-1 | 0.15-1.8 | 0.65 | 0.3 - 1 | <1 | 0.1-1.5 |

ที่มา: จากการรวบรวมจากข้อมูลในเว็บไซต์ ข้อมูลเผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์ และสอบถามผู้ประกอบการถ่านหินนำเข้า

ในการซื้อถ่านหินจากผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะซื้อขายโดยใช้ราคาหน้าเหมืองเป็นหลัก โดยราคาถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศของผู้ซื้อแต่ละรายจะไม่แตกต่างกันมากนักเนื่องจากราคาจำหน่ายถ่านหินในต่างประเทศจะเป็นราคาที่ค่อนข้างมีมาตรฐาน โดยประเทศอินโดนีเซียจะมี Indonesian Coal Index (ICI) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานในการซื้อขายถ่านหินของอินโดนีเซียที่มีค่าความร้อนรวม (AD) 6,500 5,800 5,000 และ 4,200 Kcal/kg ตามลำดับ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 Indonesian Coal Index (ICI) ในช่วงเดือน มีนาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

ที่มา: http://www.argusmedia.com/Coal/Argus-Coalindo-Indonesian-Coal-Index-Report

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจซื้อถ่านหินจากต่างประเทศผู้จัดจำหน่ายจะตกลงราคากับผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าก่อนที่จะตัดสินใจนำเข้าเนื่องจากราคาถ่านหินและค่าขนส่งทางเรือมีความผันผวนค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลานั้นๆ ประกอบกับถ่านหินมีคุณสมบัติลุกไหม้ได้ง่ายจึงมีต้นทุนในการเก็บรักษาค่อนข้างสูง สำหรับราคาขายถ่านหินในประเทศขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับผู้ใช้ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งราคาส่งออก (FOB) หรือราคานำเข้าซึ่งรวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) หรือราคาที่ส่งถึงโรงงานของผู้ใช้

3.3 การใช้ถ่านหินนำเข้า

ถ่านหินนำเข้าจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ (BANPU, แบบ 56-1 ปี 2553)

1. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และนับเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุดของภาคเอกชนในประเทศไทย ผู้ใช้ในกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มาก แต่ละรายจะมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก

2. โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีปริมาณการใช้ที่สม่ำเสมอตลอดปี

3. อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี และสิ่งทอ

4. อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอน้ำขนาดเล็กหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผา อบ ต้ม ในกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ ขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเคมี อาหาร เป็นต้น ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใช้รายย่อย ที่มีปริมาณการใช้ต่อรายไม่มากนัก แต่มีจำนวนผู้ใช้มาก และต้องการถ่านหินที่มีคุณลักษณะเฉพาะกว่า 3 กลุ่มแรก

จากการสอบถามผู้ประกอบการนำเข้าถ่านหินพบว่า ถ่านหินนำเข้าของไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณร้อยละ 35 ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 15 จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้พลังงานความร้อนผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ และอาหาร ตามลำดับ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 สัดส่วนการใช้ถ่านหินนำเข้าของไทย ปี 2553

ที่มา: จากการรวบรวมจากเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์และสอบถามผู้ประกอบการถ่านหินนำเข้า

หมายเหตุ: สำหรับถ่านหินประเภทแอนทราไซต์จะถูกใช้ในการผลิตสารกรองน้ำเป็นหลัก

ถ่านหินนำเข้าส่วนใหญ่จะมีขนาดต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เลย แต่สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีหม้อไอน้ำขนาดเล็กส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการคัดขนาดให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของหม้อไอน้ำเสียก่อนที่จะนำถ่านหินไปใช้

โดยทั่วไปการใช้ถ่านหินนำเข้าต้องควบคุมคุณสมบัติ เช่น ค่าความร้อน ปริมาณกำมะถัน ให้เหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้ เพื่อให้การเผาไหม้ของถ่านหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเกินกว่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ทั้งนี้ การควบคุมคุณสมบัติดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยการนำถ่านหินจากหลายแหล่งมาผสมกันและทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักจะดำเนินการเอง

3.4 กระบวนการขนถ่ายถ่านหินนำเข้า

ถ่านหินนำเข้าของไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหากขนส่งปริมาณมากจะใช้เรือขนสินค้าขนาดใหญ่ (Vessel) ซึ่งสามารถบรรทุกได้ประมาณ 10,000 – 100,000 ตันต่อลำต่อเที่ยว สำหรับการขนส่งในปริมาณไม่มากจะใช้เรือลำเลียงขนาดใหญ่ (Barge) ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกสินค้าได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตันต่อลำต่อเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะไปขนถ่ายสินค้าลงเรือลำเลียงขนาดเล็ก (Lighter หรือเรือโป๊ะ) ที่ท่าเรือน้ำลึกที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี แล้วส่งต่อไปยังจุดกองเก็บและโรงคัดขนาดบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา และมีบางส่วนที่ขนจากเกาะสีชังตรงไปยังท่าเรือของผู้ใช้โดยตรง เช่น ท่าเรือของโรงไฟฟ้าบริเวณจังหวัดระยอง เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังมีการนำเข้าถ่านหินบางส่วนเข้ามาทางท่าเรือกันตังจังหวัดตรังสำหรับใช้ในพื้นที่บริเวณทางใต้ของประเทศ นอกจากนี้ยังนำเข้าถ่านหินบางส่วนจากประเทศลาว พม่า และจีน โดยขนส่งเข้ามาทางจังหวัดเชียงราย

ถ่านหินนำเข้าที่จุดกองเก็บและโรงคัดขนาดซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เพชรบุรี และฉะเชิงเทรา จะถูกจำหน่ายไปให้แก่ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์บริเวณจังหวัดสระบุรี เพชรบุรี นครสวรรค์ ลำปาง และนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าบริเวณจังหวัดระยอง และปราจีนบุรี รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อนผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 กระบวนการขนถ่ายถ่านหินนำเข้าของไทยในปี 2553

อินโดนีเซีย 75%

ออสเตรเลีย 14%

ฟิลิปปินส์ 3%

แอฟริกาใต้ 3%

เวียดนาม 1%

อื่นๆ 4%

เชียงราย

ถ่านหินนำเข้า

0-50 mm

(17 ล้านตัน)

ลาว 3%

จีน 0%

พม่า 0%

สมุทรสาคร

พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เพชรบุรี และ ฉะเชิงเทรา

จุดนำเข้า

เก็บกอง และ

คัดขนาด

ผู้ใช้

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (50%)

สระบุรี เพชรบุรี นครสวรรค์ ลำปาง และนครศรีธรรมราช

อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อนผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต (15%)

- อุตสาหกรรมกระดาษ

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ

- อุตสาหกรรมอาหาร

- อุตสาหกรรมอื่นๆ

สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสงขลา

โรงไฟฟ้าถ่านหิน (35%)

- บี แอล ซี พี เพาเวอร์ ระยอง (1,346 MW)

- โกลว์ เอสพีพี 3 ระยอง (180 MW)

- เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ปราจีนบุรี (180 MW)

- ทีพีที ยูทีลิตี้ส์ ระยอง (9.5 MW)

แหล่งนำเข้า

97%%

3%

สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เพชรบุรี

และ ฉะเชิงเทรา

เชียงราย

ท่าเทียบเรือ

ท่าเรือกันตัง ตรัง

สงขลา

96%

1%

31%

65%

1%

3%

3%

ท่าเรือน้ำลึก เกาะสีชัง

ชลบุรี

กรมศุลกากร - เอกสารดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้า

กรมเจ้าท่า - ใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ

เก็บกอง:  องค์การบริหารส่วนตำบล - ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คัดขนาด: กรมโรงงานอุตสาหกรรม – ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับ

ที่ 50(3)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  – ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่มา: จากการรวบรวมจากเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่ทางตลาดหลักทรัพย์และสอบถามผู้ประกอบการถ่านหินนำเข้า

4. แนวโน้มการนำเข้าถ่านหินของไทยในปี 2554

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 การนำเข้าถ่านหินของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าถ่านหินประเภทซับบิทูมินัสซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.8 ในขณะที่ปริมาณนำเข้าถ่านหินแอนทราไซต์และบิทูมินัสลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ มูลค่าถ่านหินนำเข้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 18,055 ล้านบาท มาอยู่ที่ระดับ 21,929 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21.5 สาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากราคานำเข้าถ่านหินทั้ง 3 ประเภทเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การนำเข้าถ่านหินของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2553 และ 2554

|  | ปริมาณ (ตัน) |  |  | มูลค่า (ล้านบาท) |  |  | ราคา (บาทต่อตัน) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2553 | 2554 | % การ เปลี่ยนแปลง | 2553 | 2554 | % การ เปลี่ยนแปลง | 2553 | 2554 | % การ เปลี่ยนแปลง |
| แอนทราไซต์ | 189,228 | 125,237 | -33.8 | 713 | 725 | 1.6 | 3,770 | 5,789 | 53.5 |
| บิทูมินัส | 3,634,694 | 2,271,144 | -37.5 | 8,399 | 6,833 | -18.6 | 2,311 | 3,008 | 30.2 |
| ซับบิทูมินัส | 4,606,412 | 6,486,019 | 40.8 | 8,943 | 14,372 | 60.7 | 1,941 | 2,216 | 14.1 |
| รวม | 8,430,335 | 8,882,400 | 5.4 | 18,055 | 21,929 | 21.5 | 2,674 | 3,671 | 37.3 |

ที่มา: กรมศุลกากร

ราคาถ่านหินในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัท BANPU ที่คาดว่าสถานการณ์ถ่านหินปี 2554 จะมีแนวโน้มดีกว่าปีก่อน โดย BANPU คาดว่าราคาขายถ่านหินของบริษัทเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2554 จะสูงกว่าระดับ 95 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในปีก่อน (นสพ. Bangkok Post 12 ส.ค. 54) นอกจากนี้ คาดว่าปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินของไทยในปี 2554 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื่นๆ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (BANPU, แบบ 56-1 ปี 2553) ซึ่งสอดคล้องกับบริษัท LANNA ที่คาดการณ์ว่าราคาถ่านหินในปี 2554 จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในอนาคตจะยังทรงตัวในระดับสูงเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก (LANNA, รายงานประจำปี 2553)

เมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านอุปสงค์เชื่อว่า ความต้องการใช้ถ่านหินนำเข้าในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินนำเข้าในอุตสาหกรรมซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 2 ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศคาดการณ์สอดคล้องกันว่าตลาดปูนซีเมนต์ของไทยในปี 2554 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล นอกจากนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินนำเข้าการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้จากในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2554 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากบริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง) กลับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยลบที่คาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้อุปทานถ่านหินนำเข้าในประเทศไทยลดลง นั่นคือ กระแสการต่อต้านการประกอบกิจการถ่านหิน โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ชาวบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครชุมนุมประท้วงว่าการประกอบกิจการถ่านหินนำเข้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2554 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหินทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียง การเก็บกอง การขนถ่าย การขนส่ง หรือการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมศาลปกครองกลางยังมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการขนถ่ายถ่านหินที่บรรทุกทางเรือผ่านแม่น้ำท่าจีนเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหากกระแสการต่อต้านการประกอบกิจการถ่านหินจำกัดเฉพาะบริเวณจังหวัดสมุทรสาครอาจส่งผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากผู้ประกอบการนำเข้าถ่านหินส่วนใหญ่สามารถใช้ท่าเทียบเรือในจังหวัดใกล้เคียงได้ แต่หากกระแสการต่อต้านลุกลามไปจังหวัดอื่น เช่น พระนครศรีอยุธยา ระยอง เพชรบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อทั้งผู้ประกอบกิจการนำเข้าถ่านหิน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

อ้างอิง

รายงานประจำปี และข้อมูลจากแบบ 56-1 ปี 2553 ของบริษัท BANPU LANNA AGE UMS และ EARTH ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2554) การใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

BP. BP Statistical Review of World Energy. June 2010.

สำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 660 MW ซึ่งใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิงของ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ซึ่งเดิมในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุด (PDP 2010) คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) แล้วในเดือนสิงหาคม 2554 และคาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 (นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 23 สิงหาคม 2554)